1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | KARATE ZEON 50 CS |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Lambda-Cialotrina (lambda-cyhalothrin). |
| --- | --- |
| Nome químico: | reaction product comprising equal quantities of (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro prop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate |
| Sinônimo: | Cyhalothrin; Cyhalothrin K; Clocythrin; PP321 |
| nº CAS: | 91465-08-6 |
| Classe: | Inseticida de contato e ingestão. |
| Grupo Químico: | Piretróide. |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Lambda-cialotrina 50 g/l. |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco ambiental. Risco a saúde. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Tóxico se ingerido. Nocivo se inalado. Classificação Toxicológica III – Medianamente Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Este produto é ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL em peixes. Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica gera vapores tóxicos ou irritantes. |

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Procure local arejado, manter a vítima aquecida e em repouso. Procure o médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Remover vestes e sapatos contaminados. Lave com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Contato com os olhos: | Lave imediatamente com água em abundância por 10 a 15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente, e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Ingestão: | Não provoque vômito. Se a vítima estiver consciente dê 200 a 300 ml de água filtrada e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. O vômito pode surgir espontaneamente após a ingestão. |
| Notas para o médico: | Não há antídoto específico. Tratamento sintomático, em função do quadro clínico. As medidas terapêuticas imediatas para reduzir ou impedir a absorção, neutralizar a ação do produto e intensificar sua eliminação. |

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Use extintores (DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, de CO2 ou PÓ QUÍMICO), ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Durante a queima, pode ocorrer liberação de gases tóxicos e densa fumaça preta. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar aparato respiratório autônomo e roupa protetora adequada ao fogo. |

6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Eliminar qualquer fonte de ignição ou calor. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções abaixo: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxilio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: - Não aplique o produto contra o vento. - Use macacão com mangas compridas,luvas e botas durante a aplicação. APÓS A APLICAÇÃO: - Não reutilize a embalagem vazia. - Mantenha o restante do produto adequadamente fechado, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. - Tome banho, troque e lave bem suas roupas. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns maiores deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens recomendadas: | Embalagens plásticas. |

- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. Lambda-cyhalothrin 0.04 mg/m³ TWA Syngenta. |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro contra vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas de proteção. Avental. Botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Amarelado |
| Odor: | Aromático. |
| pH: | 4,1 – 4.7 |
| Ponto de ebulição: | 100ºC. |
| Ponto de fusão: | Não aplicável. |
| Ponto de fulgor: | > 93ºC |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | ND |
| Densidade: | 1,028 g/ml |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou decomposição térmica gera vapores tóxicos ou irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral (ratos – machos) = 340 +/-18,5 mg/kg DL50 dermal (ratos) > 3,000 mg/kg |
| Efeitos locais: | Medianamente tóxico para olhos (coelhos). Moderadamente tóxico para pele (coelhos). |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/Degrabilidade: | Este produto é altamente persistente no meio ambiente. |
| Bioacumulação: | Este produto é altamente bioconcentrável em peixes. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é altamente tóxico para organismos aquáticos. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, tríplice lavada pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais Terrestre Número ONU: Número de risco: Classe de risco: Nome apropriado para embarque: Grupo de embalagem: | UN 3082 90 9 Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Lambda-cialotrina). III |
| --- | --- |
| Marítimo: Número ONU: Número de risco: Classe de risco: Nome apropriado para embarque: Grupo de embalagem: Poluente marinho: | UN 3082 90 9 Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Lambda-cialotrina). III Sim. |
| Aéreo Número ONU: Número de risco: Classe de risco: Nome apropriado para embarque: Grupo de embalagem: | UN 3082 90 9 Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Lambda-cialotrina). III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: Regulamentos internacionais: | Lei 6360 de 23/09/76 e decreto 79.094 de 05/01/1977. Esta substância é coberta pelo controle de regulamentos dos pesticidas, 1986. Consequentemente foi etiquetada de acordo com esses regulamentos, sendo que os usuários devem se assegurar de que cumprem com toda a legislação relevante local, estadual ou nacional. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Limitações e Garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico - científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |